Лабораторная работа №2

Тема: Основные навигационные характеристики навигационных спутников.

Задание: Определить навигационные параметры для спутников:

- «Цикада»

HA=980+N км, α=10○, T = 105 мин.

- ГЛОНАСС

HA=19130+N км, α=13○, T = 11 ч. 15 мин. 44 сек.

- GPS

HA=20180+N км, α=15○, T = 11 ч. 58 мин. 00 сек.

- для спутника

HA=40000+N км, α=15○, T = 11 ч. 58 мин. 00 сек.

Проанализировать, как влияет высота орбиты, период обращения, маска на основные навигационные характеристики.

Ход работы:

К основным навигационным характеристикам навигационных спутников относят:

- зону обзора;

- зону видимости;

- продолжительность наблюдений (продолжительность сеанса связи);

Зона обзора навигационного спутника представляет собой участок земной поверхности, на котором можно осуществить наблюдения за этим спутником, принимать его сигналы. Центром зоны обзора является подспутниковая точка О3, называемая географическим местом спутника (рис. 1а).

Зона обзора ограничена линией истинного горизонта, поэтому ее размер зависит от высоты навигационных спутников НА. Размер зоны обзора характеризуется углом βmax и соответствующей ему дугой АО3, которая называется радиусом зоны обзора (RO , км.), из рис. 1а видно, что АО=RЗ, ОС=RЗ+НА.

RЗ - средний радиус Земли (6 371 117 м)

НА - высота спутника над поверхностью Земли

Из треугольника СОЗО найдем βmax  :

cosβmax=R3CO=R3R3+HA;

=>   βmax=arccosR3R3+HA

Ro=Rз⋅βmax/ρo,

где ρo=180∘÷π

(Рис. 1а)						(рис. 1б)

Бортовые приемники спутниковой системы обеспечивают заданную точность измерений в зоне обзора ограниченной радиогоризонтом, который поднят для пользователей на угол α (маска возвышения или угол маски, во многих случаях рекомендуемый 10-15○ ). В этом случае зона обзора определяется углом β, который меньше βmax(рис.1а).

β=arccosR3⋅cosαR3+HA−α

α – маска возвышения радиогоризонта.

Площадь зоны обзора Sобз:

Sобз=2⋅π⋅R32⋅(1−cosβmax)

Относительная площадь обзора:

SобзS3=2⋅π⋅R32(1−cosβmax)4⋅π⋅R32=1−cosβmax2=sin2(βmax2)

где  S3=4⋅π⋅R32 (площадь поверхности земного шара),

R3=6 371 117 м

У нестационарных навигационных спутников мгновенная зона обзора, перемещаясь по поверхности Земли, образует зону обзора в виде полосы, шириной 2RO. Ее осью является трасса навигационных спутников. Установим условия видимости навигационных спутников для наблюдателя, расположенного в точке О3, лежащей на трассе навигационных спутников (рис. 2).

(рис. 2)

Область небосвода СС', в которой навигационные спутники наблюдаются  из точки О3 от момента выхода tвх над горизонтом до момента захода tвых, называют зоной видимости (геометрической зоной видимости). Из рис. 2 видно, что максимальный  угловой радиус зоны видимости (дуга А'С') равна:

A'C'=βmax=arccosR3R3+HA;

С учетом радиогоризонта, угловой радиус зоны обзора уменьшается:

β=arccosR3⋅cosαR3+HA−α;

где α – угол маски.

Продолжительность сеанса связи с навигационными спутникоми tвид (в пределах видимости навигационных спутников) определяется разностью (tвх-tвых) и зависит от угла β (т.е. высоты полета навигационных спутников) и периода их обращения Т.

Для круговой орбиты:

tвид=2βV=Τ⋅βπ;

где  V=2πT – угловая  скорость обращения спутника;

T – период обращения спутника;

β- в радианной мере;

Результаты расчетов в лабораторной работе необходимо представить:

- для угловых величин в градусах, долях градуса (Deg); градусах, минутах, секундах (DMS) (с точностью до целых секунд)

- время – часы, десятичные доли часов; часы, минуты, секунды

- линейные величины – в км (с точностью 0.001 т.е. до мм).