Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра геодезії

Завдання

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни „Картографія”

(осінній семестр)

для студентів спеціальності „Землевпорядкування та кадастр”

Дніпропетровськ

2006 р.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1

Тема:  Равноугольное, равновеликое, равнопромежуточное по меридианам и по параллелям изображение поверхности эллипсоида на шаре.

Задание:  По заданной картографической сетке меридианов с долготами 1 = 300, 2 = 330, 3 = 360 и параллелей с широтами S = 50 + 30n, N = 110 + 30n, 0 = 60 + 30n (где n – номер по списку студента) перейти на поверхность шара путем:

- равноугольного;

- равновеликого;

- равнопромежуточного по меридианам;

- равнопромежуточного по параллелям;

изображения поверхности эллипсоида на шаре.

Величины , ’, ,  считать с точностью до 1”, величины m, n, p – с точностью до 0,0001, величины R, S – с точностью до 1 м.

Ход  работы

1.  Равноугольное изображение эллипсоида на шаре

Рабочие формулы:

1. ϕ'=ϕ−692.23''⋅sin2ϕ+0.96⋅sin4ϕ;

2. λ'=λ;

3. R=a1−e22sin2ϕ0, где а = 6378245 м;

4. m=n=Ra(1+e22sin2ϕ);

5. p=m2=R2a2(1+e22sin2ϕ);

6.  = 0.

Результаты вычислений заносим в таблицу.

2.  Равновеликое изображение эллипсоида на шаре

Рабочие формулы:

1. ϕ'=ϕ−461.81''⋅sin2ϕ+0.44''sin4ϕ;

2. λ'=λ;

3. R = 6371116 м;

4. m=1+e26cos2ϕ;

5. n=(1−e26cos2ϕ);

6. p = 1;

7. ω=e23ρ⋅cos2ϕ, где  = 206265".

Результаты вычислений заносим в таблицу.

3. Равнопромежуточное по меридиану изображение эллипсоида на шаре

Рабочие формулы:

1. ϕ'=SϕR;

2. λ'=λ;

3. R=S900900 = 6367558,5 м;

4. m=1;

5. n=R⋅cos {ϕ'N⋅cosϕ=R⋅cos {ϕ'r;

6. p=n=R⋅cos {ϕ'r;

7. ω=e24ρ⋅cos2ϕ, где  = 206265".

Результаты вычислений заносим в таблицу.

4.  Равнопромежуточное по параллелям изображение эллипса на шаре

Рабочие формулы:

1. tgϕ'=1−e2tgϕ;

2. λ'=λ;

3. R=a = 6378245 м;

4. m=1−e2sin2ϕ1−e2;

5. n = 1;

6. p=m=1−e2sin2ϕ1−e2;

7. ω=e22ρ⋅cos2ϕ, где  = 206265".

Результаты вычислений заносим в таблицу.

Таблица

Параметры и величины искажений при равноугольном, равновеликом, равнопромежуточном по меридианам и параллелям изображении поверхности эллипсоида на шаре

| Вид изображения |  | Параметры и величины искажений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ’ |  | R, | m | n | p |  |
| равноугольное | N |  |  | 6378245 |  |  |  | 00 00’ 00” |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |
| равновеликое | N |  |  | 6371116 |  |  | 1.0000 |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |
| равнопромежуточное по меридианам | N |  |  | 6367558,5 | 1.0000 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |
| равнопромежуточное по параллелям | N |  |  | 6378245 |  | 1.0000 |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |

где  =  – ’.

Вывод:

Охарактеризовать четыре способа изображения поверхности эллипсоида на шаре по полученным величинам искажений.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 2

Тема:  Равноугольные нормальные конические проекции.

Задание: Вычислить параметры равноугольной нормальной конической проекции для территории, ограниченной меридианами с долготами W = 250 и E = 450 и параллелями с широтами S = 100 + 20n, N = 300 + 20n (где n – номер по списку студента).

Постоянные проекции  и С найти при следующих условиях:

- масштаб n0 на заданной параллели с широтой 0 равен единице и является наименьшим (касательный конус);

- масштабы n1 и n2 на двух данных параллелях с широтами 1 и 2 равнялись единице (секущий конус).

Построить макет картографической сетки с изоколами.

Частоту картографической сетки принять по широте  = 50 и долготе  = 50.

Главный масштаб 0 картографической сетки и изокол принять самостоятельно.

Величины  считать с точностью до 1”, величины m, n, p – с точностью до 0,001, величины x, y, , C – с точностью до 1 м.

Ход  работы

1.  Касательный конус

Рабочие формулы:

1)  Определение полярного угла δ и первой постоянной проекции α

δ=α⋅λ,α=sinϕ0,где ϕ0=ϕS+ϕN2.

Результаты вычислений заносим в таблицу 1.

Таблица 1

Значения полярного угла

| Полярный угол | Долгота,  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 350 | 300/400 | 250/450 |
|  | 0 |  |  |

2) Определение полярного радиуса ρ и второй постоянной проекции С

ρ=cUα,C=N0⋅ctgϕ0⋅U0α,N0=a1−e2sinϕ0,U=tg(450+ϕ2)tge(450+ψ2),sinψ=e⋅sinϕ	где	a=6378245 м,e2=0.0066394216.

Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

Таблица 2

Значения полярного радиуса

| Широта | S | 1 | o | 2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3) Вычисление плоских прямоугольных координат:

x=q−ρ⋅cosδ,y=ρ⋅sinδ,q=ρS.

Результаты вычислений заносим в таблицу 3.

Таблица 3

Значения плоских прямоугольных координат

| Широта,  | Координаты, м | Долгота,  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 300/400 | 250/450 |
| N | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| 2 | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| 0 | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| 1 | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| S | x | 0 |  |  |
|  | y | 0 |  |  |

Построить картографическую сетку.

4) Вычисление масштабов длин по меридианам и параллелям

m=n=α⋅ρr=r0⋅U0αr⋅Uα.

Таблица 4

Значения масштабов длин и площадей

| Широта | S | 1 | o | 2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  |  |  |  |
| p |  |  |  |  |  |

Результаты вычислений заносим в таблицу 8 (см. табл. 4).

Построить графики зависимости масштабов длин и площадей от широты. Нанести изоколы на картографическую сетку.

2.  Секущий конус

Рабочие формулы:

1)  Определение полярного угла δ и первой постоянной проекции α

δ=α⋅λ,α=lgr1−lgr2lgU2−lgU1,где	ϕ1=ϕS+ϕ02,ϕ2=ϕ0+ϕN2,	r=N⋅cosϕ,N=a1−e2⋅sinϕ.

Результаты вычислений заносим в таблицу 5 (см. табл. 1).

2) Определение полярного радиуса ρ и второй постоянной проекции С

ρ=cUα,c=r1⋅u1αα=r2⋅u2αα,	где	a=6378245 м,e2=0.0066394216.

Результаты вычислений заносим в таблицу 6 (см. табл. 2).

3) Вычисление плоских прямоугольных координат:

x=q−ρ⋅cosδ,y=ρ⋅sinδ,q=ρS.

Результаты вычислений заносим в таблицу 7 (см. табл. 3).

4). Масштабы длин по меридианам и параллелям:

m=n=α⋅ρr=r0⋅U0αr⋅Uα.

Результаты вычислений заносим в таблицу 8 (см. табл. 4).

5) Вычисление масштаба площади

p = m2.

Результаты вычислений заносим в таблицу 8 (см. табл. 4).

6) Искажение углов отсутствует – ω=0.

Вывод:

Для касательного и секущего конусов описать характер изменения масштабов длин и площадей.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3

Тема:  Равновеликие нормальные цилиндрические проекции.

Задание: Вычислить параметры равновеликой нормальной цилиндрической проекции для территории, ограниченной меридианами с долготами W = 250 и E = 450 и параллелями с широтами S = 100 + 2 n, N = 500 + 2 n (где n – номер по списку студента), чтобы на заданных параллелях с широтами 0 масштаб был равен единице.

Земную поверхность принять за поверхность шара радиуса R = 6371116 м, который соответствует радиусу шара при равновеликом изображении поверхности земного эллипсоида на шаре.

Частоту картографической сетки принять по широте и долготе  =  = 50.

Построить макет картографической сетки с изоколами m, n и .

Главный масштаб 0 картографической сетки и изокол принять самостоятельно.

Величины  считать с точностью до 1”, величины m, n – с точностью до 0,001, величины x, y,  – с точностью до 1 м.

Ход  работы

1.  Секущий цилиндр

Рабочие формулы:

1)  Определение постоянной проекции α

α=R⋅cosϕ0,где	ϕ0=ϕS+ϕN2.

2)  Вычисление плоских прямоугольных координат

x=R2α⋅sinϕ=Rcosϕ0⋅sinϕ,y=α⋅λ.

Результаты вычислений заносим в таблицу 1.

Таблица 1

Значения плоских прямоугольных координат

| Широта,  | Координаты, м | Долгота,  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 350 | 300/400 | 250/450 |
| N | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| 2 | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| 0 | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| 1 | x |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |
| S | x | 0 |  |  |
|  | y | 0 |  |  |

Построить картографическую сетку.

3) Вычисление масштабов длин по меридианам и параллелям

m=R⋅cosϕα,

n=αR⋅cosϕ.

Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

Таблица 2

Значения масштабов длин и искажений углов

| Широта | S | 1 | o | 2 | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

4) Масштаб площади p = 1.

5) Вычисление искажений углов

tg(450+ω4)=m.

Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

Построить графики зависимости масштабов длин и искажений углов от широты. Нанести изоколы и изогоны на картографическую сетку.

2.  Изоцилиндрическая проекция (проекция Меркатора)

Рабочие формулы:

α=R=6378245 м,ϕ0=0.

1)  Вычисление плоских прямоугольных координат

x=R⋅sinϕ,y=α⋅λ.

Результаты вычислений заносим в таблицу 3 (см. табл. 1).

Построить картографическую сетку.

2) Вычисление масштабов длин по меридианам и параллелям

m=cosϕ,

n=secϕ.

Результаты вычислений заносим в таблицу 4 (см. табл. 2).

4) Масштаб площади p = 1.

5) Вычисление искажений углов

tg(450+ω4)=m.

Результаты вычислений заносим в таблицу 4 (см. табл. 2).

Построить графики зависимости масштабов длин и искажений углов от широты. Нанести изоколы и изогоны на картографическую сетку.

Вывод:

Для касательного и секущего цилиндров описать характер изменения масштабов длин и искажений углов.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4

Тема: Нормальные равнопромежуточные по меридианам азимутальные проекции.

Задание: Вычислить нормальную равнопромежуточную по меридианам азимутальную проекцию для карты Арктики в интервале широт от S = 600 до N = 900.

Широту стандартной параллели принять k = 900 – 2 n.

Частоту картографической сетки принять по широте и долготе  =  = 100.

Земную поверхность принять за поверхность шара радиуса R = 6367558 м, который соответствует радиусу шара при равнопромежуточном по меридианам изображении земного эллипсоида на шаре.

Редукционный коэффициент k найти при условии, чтобы на заданной стандартной параллели с широтой k масштаб n был равен единице.

Вычисления прямоугольных координат x и y выполнить для первого квадранта - для долгот  от 00 до 900.

Построить макет сетки с изоколами n, S и .

Главный масштаб 0 картографической сетки и изокол принять самостоятельно.

Величины ,  считать с точностью до 1”, величины m, n, p – с точностью до 0,001, величины , x, y, C – с точностью до 1 м.

Ход  работы

Рабочие формулы:

1) Определение редукционного коэффициента

k=cosϕ900−ϕK.

2) Вычисление полярных координат

δ=λ,

ρ=k⋅R⋅(900−ϕ),

где δ – полярный угол; ρ – полярный радиус.

Результаты вычислений заносим в таблицу 1.

Таблица 1

Значения полярного радиуса

| Широта | 900 | k | 800 | 700 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

3) Вычисление плоских прямоугольных координат

x=ρ⋅cosδ,y=ρ⋅sinδ.

Результаты вычислений заносим в таблицу 2.

Таблица 2

Значения плоских прямоугольных координат

| Долгота,  | Координаты, м | Широта,  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 00 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 100 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 200 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 300 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 400 | x | 0 |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 500 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 600 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 700 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 800 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |
| 900 | x |  |  |  |  |
|  | y | 0 |  |  |  |

Построить картографическую сетку.

4) Вычисление масштабов длин по меридианам и параллелям

m=K=cosϕ900−ϕk,n=cosϕk(900−ϕ)cosϕ(900−ϕk).

Результаты вычислений заносим в таблицу 3.

Таблица 3

Значения масштабов длин, площадей и искажений углов

| Широта | 900 | k | 800 | 700 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |  |  |
| p |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

5) Вычисление масштаба площади

p = k2 n.

Результаты вычислений заносим в таблицу 3.

5) Вычисление искажений углов

sinω2=m−nm+n=1−n1+n.

Результаты вычислений заносим в таблицу 3.

Построить графики зависимости масштабов длин и искажений углов от широты. Нанести изоколы и изогоны на картографическую сетку.

Вывод:

Для касательной и секущей плоскости описать характер изменения масштабов длин и искажений углов.

ТАБЛИЧНЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ  ЗЕМНОГО  ЭЛЛИПСОИДА

| j,0 | R, м | lgR | r, м | lgr | Sm, м | Sn, м | Nctgj | lgU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6356876 | 6.8032437 | 6377280 | 6.8046355 | 110576 | 111305 | 365409.8 | 0.0075295 |
| 2 | 6356915 | 6.8032464 | 6374385 | 6.8044383 | 221153 | 111254 | 182649.8 | 0.0150614 |
| 3 | 6356980 | 6.8032508 | 6369562 | 6.8041096 | 331732 | 111170 | 121705.3 | 0.0225979 |
| 4 | 6357070 | 6.8032570 | 6362812 | 6.8036491 | 442312 | 111052 | 91214.64 | 0.0301414 |
| 5 | 6357186 | 6.8032649 | 6354135 | 6.8030565 | 552895 | 110901 | 72905.53 | 0.0376942 |
| 6 | 6357328 | 6.8032746 | 6343536 | 6.8023314 | 663482 | 110716 | 60687.17 | 0.0452587 |
| 7 | 6357495 | 6.8032860 | 6331017 | 6.8014735 | 774072 | 110497 | 51949.22 | 0.0528373 |
| 8 | 6357687 | 6.8032992 | 6316582 | 6.8004821 | 884668 | 110245 | 45386.51 | 0.0604324 |
| 9 | 6357904 | 6.8033140 | 6300234 | 6.7993567 | 995268 | 109960 | 40273.95 | 0.0680463 |
| 10 | 6358146 | 6.8033305 | 6281979 | 6.7980965 | 1105875 | 109641 | 36176.48 | 0.0756817 |
| 11 | 6358412 | 6.8033487 | 6261822 | 6.7967007 | 1216488 | 109289 | 32817.22 | 0.0833408 |
| 12 | 6358703 | 6.8033685 | 6239768 | 6.7951684 | 1327108 | 108904 | 30011.63 | 0.0910264 |
| 13 | 6359017 | 6.8033900 | 6215824 | 6.7934987 | 1437737 | 108487 | 27631.89 | 0.0987408 |
| 14 | 6359354 | 6.8034130 | 6189996 | 6.7916904 | 1548373 | 108036 | 25586.76 | 0.1064868 |
| 15 | 6359714 | 6.8034376 | 6162293 | 6.7897424 | 1659019 | 107552 | 23809.27 | 0.1142670 |
| 16 | 6360097 | 6.8034638 | 6132722 | 6.7876533 | 1769675 | 107036 | 22249.24 | 0.1220842 |
| 17 | 6360502 | 6.8034914 | 6101282 | 6.7854218 | 1880341 | 106488 | 20868.27 | 0.1299411 |
| 18 | 6360929 | 6.8035205 | 6068011 | 6.7830464 | 1991017 | 105907 | 19636.50 | 0.1378405 |
| 19 | 6361376 | 6.8035511 | 6032890 | 6.7805254 | 2101706 | 105294 | 18530.34 | 0.1457854 |
| 20 | 6361844 | 6.8035830 | 5995938 | 6.7778571 | 2212406 | 104649 | 17530.95 | 0.1537787 |
| 21 | 6362332 | 6.8036163 | 5957166 | 6.7750397 | 2323118 | 103972 | 16623.04 | 0.1618236 |
| 22 | 6362840 | 6.8036510 | 5916585 | 6.7720711 | 2433844 | 103264 | 15794.13 | 0.1699233 |
| 23 | 6363366 | 6.8036869 | 5874208 | 6.7689493 | 2544583 | 102524 | 15033.89 | 0.1780809 |
| 24 | 6363910 | 6.8037240 | 5830046 | 6.7656719 | 2655336 | 101753 | 14333.71 | 0.1862999 |
| 25 | 6364472 | 6.8037624 | 5784112 | 6.7622367 | 2766103 | 100592 | 13686.37 | 0.1945837 |
| 26 | 6365050 | 6.8038018 | 5736419 | 6.7586409 | 2876886 | 100119 | 13085.76 | 0.2029339 |
| 27 | 6365645 | 6.8038424 | 5686982 | 6.7548818 | 2987683 | 99257 | 12526.65 | 0.2113604 |
| 28 | 6366255 | 6.8038840 | 5635815 | 6.7509567 | 3098497 | 98364 | 12004.59 | 0.2198609 |
| 29 | 6366879 | 6.8039266 | 5582932 | 6.7468623 | 3209326 | 97441 | 11515.72 | 0.2284415 |
| 30 | 6367518 | 6.8039702 | 5528349 | 6.7425955 | 3320172 | 96488 | 11056.70 | 0.2371064 |
| 31 | 6368170 | 6.8040146 | 5472083 | 6.7381527 | 3431035 | 95506 | 10624.62 | 0.2458599 |
| 32 | 6368834 | 6.8040599 | 5414149 | 6.7335302 | 3541915 | 94495 | 10216.93 | 0.2547066 |
| 33 | 6369510 | 6.8041060 | 5354565 | 6.7287242 | 3650813 | 93455 | 9831.401 | 0.2636513 |
| 34 | 6370196 | 6.8041528 | 5293347 | 6.7237304 | 3763728 | 92386 | 9466.048 | 0.2726990 |
| 35 | 6370892 | 6.8042003 | 5230514 | 6.7185444 | 3874662 | 91290 | 9119.124 | 0.2818548 |
| 36 | 6371597 | 6.8042483 | 5166085 | 6.7131616 | 3985613 | 90165 | 8789.069 | 0.2911242 |
| 37 | 6372311 | 6.8042970 | 5100079 | 6.7075769 | 4096584 | 89013 | 8474.495 | 0.3005129 |
| 38 | 6373032 | 6.8043461 | 5032514 | 6.7017850 | 4207573 | 87834 | 8174.157 | 0.3100270 |
| 39 | 6373759 | 6.8043956 | 4963410 | 6.6957802 | 4318580 | 86628 | 7886.937 | 0.3196729 |
| 40 | 6374492 | 6.8044456 | 4892790 | 6.6895565 | 4429607 | 85395 | 7611.829 | 0.3294572 |
| 41 | 6375230 | 6.8044958 | 4820671 | 6.6831075 | 4540654 | 84137 | 7347.924 | 0.3393870 |
| 42 | 6375971 | 6.8045463 | 4747078 | 6.6764264 | 4651719 | 82852 | 7094.397 | 0.3494698 |
| 43 | 6376715 | 6.8045970 | 4672031 | 6.6695057 | 4762804 | 81542 | 6850.502 | 0.3597135 |
| 44 | 6377462 | 6.8046479 | 4595553 | 6.6623378 | 4873908 | 80208 | 6615.599 | 0.3701266 |
| 45 | 6378209 | 6.8046987 | 4517666 | 6.6549141 | 4985032 | 78848 | 6388.945 | 0.3807179 |

| j,0 | R, м | lgR | r, м | lgr | Sm, м | Sn, м | Nctgj | lgU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 6378957 | 6.8047496 | 4438394 | 6.6472259 | 5096176 | 77465 | 6170.094 | 0.3914970 |
| 47 | 6379330 | 6.8048005 | 4357760 | 6.6392633 | 5207339 | 76057 | 5958.485 | 0.4024739 |
| 48 | 6380449 | 6.8048512 | 4275789 | 6.6310163 | 5318521 | 74627 | 5753.642 | 0.4136596 |
| 49 | 6381191 | 6.8049018 | 4192505 | 6.6224736 | 5429723 | 73173 | 5555.123 | 0.4250657 |
| 50 | 6381561 | 6.8049521 | 4107933 | 6.6136233 | 5540944 | 71697 | 5362.525 | 0.4367044 |
| 51 | 6382665 | 6.8050021 | 4022098 | 6.6044526 | 5652185 | 70199 | 5175.473 | 0.4485891 |
| 52 | 6383395 | 6.8050517 | 3935026 | 6.5949476 | 5763445 | 68679 | 4993.620 | 0.4607343 |
| 53 | 6384118 | 6.8051009 | 3846744 | 6.5850932 | 5874723 | 67138 | 4816.645 | 0.4731553 |
| 54 | 6384834 | 6.8051496 | 3757287 | 6.5748733 | 5986021 | 65577 | 4633.250 | 0.4858688 |
| 55 | 6385543 | 6.8051978 | 3666654 | 6.5642700 | 6097337 | 63995 | 4476.159 | 0.4968929 |
| 56 | 6386242 | 6.8052454 | 3574902 | 6.5532641 | 6208672 | 62394 | 4312.111 | 0.5122473 |
| 57 | 6386932 | 6.8052923 | 3482047 | 6.5418347 | 6320025 | 60773 | 4151.866 | 0.5259534 |
| 58 | 6387612 | 6.8053385 | 3388120 | 6.5299587 | 6431395 | 59134 | 3995.197 | 0.5400344 |
| 59 | 6388280 | 6.8053839 | 3293147 | 6.5176111 | 6542783 | 57476 | 3841.895 | 0.5545159 |
| 60 | 6388936 | 6.8054285 | 3197158 | 6.5047640 | 6654189 | 55801 | 3691.759 | 0.5694259 |
| 61 | 6389579 | 6.8054722 | 3100182 | 6.4913871 | 6765612 | 54108 | 3544.605 | 0.5847952 |
| 62 | 6390208 | 6.8055150 | 3002248 | 6.4774466 | 6877051 | 52399 | 3400.256 | 0.6006578 |
| 63 | 6390823 | 6.8055568 | 2903387 | 6.4629049 | 698506 | 50674 | 3258.547 | 0.6170516 |
| 64 | 6391422 | 6.8055975 | 2803629 | 6.4477205 | 7099978 | 48933 | 3119.323 | 0.6340185 |
| 65 | 6392006 | 6.8056372 | 2703003 | 6.4318466 | 7211465 | 47176 | 2982.434 | 0.6516054 |
| 66 | 6392572 | 6.8056757 | 2601542 | 6.4152309 | 7322967 | 45405 | 2847.743 | 0.6698649 |
| 67 | 6393122 | 6.8057130 | 2499276 | 6.3978143 | 7434483 | 43621 | 2715.115 | 0.6888565 |
| 68 | 6393653 | 6.8057491 | 2396237 | 6.3795297 | 7546014 | 41822 | 2584.425 | 0.7086473 |
| 69 | 6394165 | 6.8057839 | 2292455 | 6.3603009 | 7657558 | 40011 | 2455.552 | 0.7293139 |
| 70 | 6394658 | 6.8058173 | 2187964 | 6.3400401 | 7769116 | 38187 | 2328.382 | 0.7509442 |
| 71 | 6395131 | 6.8058495 | 2082794 | 6.3186464 | 7880686 | 36352 | 2202.806 | 0.7736394 |
| 72 | 6395584 | 6.8058802 | 1976980 | 6.2960022 | 7992268 | 34505 | 2078.720 | 0.7975172 |
| 73 | 6396014 | 6.8059095 | 1870552 | 6.2719698 | 8103862 | 32647 | 1956.021 | 0.8227156 |
| 74 | 6396424 | 6.8059373 | 1763545 | 6.2463865 | 8215467 | 30780 | 1834.615 | 0.8493974 |
| 75 | 6396811 | 6.8059635 | 1655990 | 6.2190578 | 8327082 | 28902 | 1714.407 | 0.8777572 |
| 76 | 6397176 | 6.8059883 | 1547922 | 6.1897491 | 8438707 | 27016 | 1595.310 | 0.9080297 |
| 77 | 6397518 | 6.8060115 | 1439374 | 6.1581735 | 8550341 | 25122 | 1477.235 | 0.9405021 |
| 78 | 6397835 | 6.8060331 | 1330378 | 6.1239752 | 8664984 | 23219 | 1360.100 | 0.9755303 |
| 79 | 6398129 | 6.8060530 | 1220970 | 6.0867051 | 8773635 | 21310 | 1243.823 | 1.0135634 |
| 80 | 6398399 | 6.8060713 | 1111183 | 6.0457856 | 8885293 | 19394 | 1128.325 | 1.0551792 |
| 81 | 6398644 | 6.8060879 | 1001051 | 6.0004562 | 8996958 | 17472 | 1013.529 | 1.1011384 |
| 82 | 6398864 | 6.8061029 | 890608 | 5.9496865 | 9108629 | 15544 | 899.360 | 1.1524713 |
| 83 | 6399058 | 6.8061161 | 779888 | 5.8920323 | 9220306 | 13612 | 785.745 | 1.2106223 |
| 84 | 6399228 | 6.8061276 | 668926 | 5.8253781 | 9331987 | 11675 | 672.611 | 1.2777068 |
| 85 | 6399371 | 6.8061373 | 557756 | 5.7464444 | 9443673 | 9735 | 559.887 | 1.3570046 |
| 86 | 6399489 | 6.8061453 | 446413 | 5.6497369 | 9555362 | 7791 | 447.503 | 1.4540099 |
| 87 | 6399581 | 6.8061515 | 334931 | 5.5249557 | 9667053 | 5846 | 335.391 | 1.5790227 |
| 88 | 6399646 | 6.8061560 | 223345 | 5.3489769 | 9778747 | 3898 | 223.481 | 1.7551669 |
| 89 | 6399686 | 6.8061589 | 111690 | 5.0480144 | 9890442 | 1949 | 111.707 | 2.0562286 |
| 90 | 6399699 | 6.8061595 | 0 | - | 10002137 | 0 | 0.000 |  |