Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра геодезії

Завдання

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни „Картографія”

(весняний семестр)

для студентів спеціальності „Землевпорядкування та кадастр”

Дніпропетровськ

2006 р.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1

Тема: Визуальный анализ и описание по топографической карте.

Задание: По результатам визуального анализа выполнить описание заданного участка топографической карты.

Цель: Овладеть навыками описания по топографическим картам.

Ход выполнения работы

Визуальный анализ это чтение карт, зрительное сопоставление и глазомерная оценка размеров объектов.

Описание по картам это фиксация результатов качественного и количественного анализов явлений и процессов на карте в виде текстов. Это традиционный и общеизвестный прием анализа карт. Его цель – выявить на карте изучаемые явления, особенности их размещения и взаимосвязи. При выполнении описания придерживаются правила «от общего к частному».

При описании по карте участка территории рекомендуется придерживаться следующей последовательности.

- Название и назначение карты.

- Содержание карты.

- математическая основа;

- рельеф;

- гидрография и гидротехнические сооружения;

- растительность и грунты;

- населенные пункты;

- пути сообщения;

- границы и политико-административное деление;

- промышленные, социально-экономические и культурные объекты.

- Оценка геометрической точности.

Описание по карте участка территории должно отвечать следующим требованиям.

- Логичность, упорядоченность и последовательность текста описания.

- Отбор и систематизация фактов.

- Введение в описание элементов сравнения, аналогии.

- Объективная оценка описываемых явлений или процессов.

- Четкая формулировка выводов и заключений.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 2

Тема: Графические приемы использования топографической карты.

Задание: 1. В пределах заданного участка топографической карты построить профиль по двум характерным направлениям.

- На заданном участке топографической карты построить розу-диаграмму распределения направлений уклонов местности.

Цель: Овладеть навыками графических приемов использования топографических карт.

Ход выполнения работы

Графические приемы – построение по данным, взятых с карты, двух- и трехмерных моделей (профиль, разрез, график, диаграмма и др.). При исследованиях или при изучении карт применяют следующие основные графические приемы:

- профиль

h = f (x, y);

- розы-диаграммы – графическое изображение распределения ориентировки линейных элементов по азимутам

Li = kj=1nlij.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 3

Тема: Измерение длин линий на топографических картах.

Задание: В пределах заданного участка топографической карты выполнить измерение длин двух извилистых линий при помощи циркуля-измерителя и палетки. Вычислить длины линий по различным формулам (Волкова, Маловичко, Фролова, Шокальского) и сделать анализ полученных результатов.

Цель: Научиться измерять длины извилистых линий на топографических картах и вычислять их длину по различным формулам.

Ход выполнения работы

Основные формулы расчета длин криволинейных линий при помощи циркуля-измерителя:

- формула Волкова:

lпр = l1 + k (l1 – l2),

k=d1d2−d1	d2  d1,

k=M1M2−M1	d2d1 4-5.

- формула Маловичко:

lпр = l1 + 13(l1 – l2)(1 – k),

k = 0.5d2−d1d2−d1	d2  d1.

- формула Шокальского:

l = k  d  n		d = 1.3 мм,

k = 1.00-1.35

5 или 13 образцов извилистости.

- формула Фролова:

lпр = l1 (1 + ),

 = k1 1−l2l1 + k2 1−l2l132 – k3 1−l2l12

d2  d1    l1  l2 ,

k1 = 1t2−1,

k2 = 0.585t3−1t2−152,

k3 = 1.7t2t2−12,

t = d2d1.

- формула Бабаева:

lпр = l1 + (0.2 + 0.4d1) n		1 мм – 4 %; 4 мм – 8 %.

Основные формулы расчета длин криволинейных линий при помощи палетки:

l=π4am		3-5 %,

l=π⋅a4⋅n1nm	до 10 %.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4

Тема: Измерение площадей по топографическим картам.

Задание: В пределах заданного участка топографической карты измерить площади при помощи планиметра и палетки. Выполнить оценку точности полученных результатов.

Цель: Научиться измерять площади на топографических картах.

Ход выполнения работы

Измерение площадей планиметром

S = c (m2 – m1),

c = Sизвi=1nm2−m1,

точность – m = 0.68 + 0.028 m2−m1 (при  S > 10 см2  до 1 %).

Измерение площадей палетками:

- квадратные

S = a2  n;

- параллельных линий

S = d   l;

- точечная квадратная

S = a2  n;

- точечная гексагональная

S = 32 a2  n = 0.866 a2  n;

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 5

Тема: Вычисление объемов на топографических картах.

Задание: В пределах заданного участка топографической карты вычислить объем методом изолиний и при помощи палетки. Сделать анализ полученных результатов.

Цель: Научиться вычислять объемы на топографических картах.

Ход выполнения работы

Вычисление объемов:

- методом изолиний

V = V1  + V2 + … + Vn = S1+S22Δh1−2 + S2+S32Δh2−3 + … + Sn3Δhn;

- палетками:

- квадратные

V = a2i=1nhi,

- гексагональные

V = 0.866 a2i=1nhi;

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 6

Тема: Морфометрические приемы использования топографических карт.

Задание: В пределах заданного участка топографической карты определить следующие морфометрические показатели:

- форму объекта (коэффициент формы);

- коэффициент вытянутости и сжатия;

- показатели плотности (встречаемость и плотность картографических условных знаков);

- показатели расчленения (горизонтального (на примере дорожной сети) и вертикального (перепад высот)).

Цель: Овладеть навыками морфометрического исследования по топографическим картам.

Ход выполнения работы

В морфометрии используется наиболее универсальный коэффициент (коэффициент формы), рассчитываемый по формуле

f=P24πS ,

где  P – периметр контура; S – площадь контура.

Значение этого коэффициента дает возможность сопоставить форму данного контура с формой простых геометрических фигур.

Для контуров, имеющих форму, близкую к эллиптической, можно определить коэффициент вытянутости

K1=d1d2≥1

и коэффициент сжатия

K2=d2d1≤1 ,

где  d1 и d2 – максимальная и минимальная диагонали контура соответственно.

Показатели плотности:

- встречаемость (концентрация)

W = nS;

- плотность

T = SзнS⋅(100%).

Показатели расчленения:

- горизонтальное

H = lS (км/км2);

- вертикальное

V = Hmax – Hmin.