Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університет

Кафедра геодезії

Завдання

до виконання лабораторних робіт

з дисципліни „Цифрова картографія”

для студентів спеціальності „Землевпорядкування та кадастр”

Дніпропетровськ

2006 р.

«СБОР, ОБРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ

ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

ПОСТРОЕНИЕ ФРАГМЕНТА ЦИФРОВОЙ КАРТЫ»

Задание:

- По результатам визуального анализа топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 выполнить описание заданного участка территории.

- Определение количества и анализ картографической информации на топографических картах масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

  - На заданном участке территории по топографическим картам различных масштабов (1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000) определить количество условных знаков, подписей и их графическую нагрузку.

  - Вычислить энтропию и избыточность информации.

  - Исследовать зависимость количества условных знаков и подписей от масштаба карты.

  - Исследовать влияние факторов картографической генерализации.

- Сбор, обработка цифровой топографической информации и построение регулярной и аналоговой моделей топографической поверхности.

  - На заданном участке территории земной поверхности по топографическим картам заданных масштабов (1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000) произвести сбор цифровой топографической информации о рельефе местности при следующих условиях:

- в случае регулярной (геометрически упорядоченной) модели топографической поверхности (интервал квадратной сетки принять равным 200 м);

- в случае аналоговой (геоморфологически упорядоченной) модели топографической поверхности (густоту набора точек сетки принять самостоятельно с учетом максимального отклонения хорды от дуги кривой линии не более 0,5 мм в масштабе карты).

  - Выполнить обработку полученных массивов метрической информации соответствующих регулярной и аналоговой моделям топографической поверхности по топографическим картам масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

  - Методом линейной интерполяции построить регулярную и аналоговую модели топографической поверхности по результатам обработки цифровой топографической информации, собранной на топографических картах масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 (интервал интерполирования принять равным 20-50 м).

  - Методом Крайкинга построить горизонтали для регулярной и аналоговой моделей топографической поверхности по результатам обработки цифровой топографической информации, собранной на топографических картах масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 (интервал интерполирования принять равным 20-50 м, высоту сечения горизонталей – в зависимости от масштаба карты).

  - Выполнить исследование влияния масштаба топографической карты, типа рельефа, картографической генерализации, точности получения цифровой топографической информации и густоты сеток на качество моделей топографической поверхности.

- Построить фрагмент цифровой карты.

  - Отсканировать исходный картографический материал масштаба 1:10000 (плотность отсканированого материала должна быть 300 dpi, количество цветов – 256).

  - Выполнить привязку и трансформирование растрового изображения с контролем.

  - Создать объекты ситуации и рельефа в векторной форме.

  - Генерализировать полученный фрагмент цифровой карты в масштабный ряд 1:25000, 1:50000, 1:100000.

  - Сравнить полученные результаты.

- Решение инженерных задач (демонстрируется студентом в компьютерном классе).

- Выводы.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.

- Описание заданного участка территории по результатам визуального анализа.

- Определение количества и анализ картографической информации на топографических картах масштаба 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

  - Определение количества условных знаков и подписей на заданном участке карт масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

  - Определение графической нагрузки топографической карты на заданном участке.

  - Вычисление энтропии, максимальной энтропии и избыточности информации.

  - Расчет количества условных знаков при генерализации картографического изображения

  - Исследование зависимости количества картографической информации от масштаба карты.

  - Исследование влияния факторов картографической генерализации.

- Сбор, обработка цифровой топографической информации и построение регулярной и аналоговой моделей топографической поверхности на заданном участке территории земной поверхности.

  - Сбор цифровой топографической информации о рельефе местности по топографическим картам масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

    - Регулярная модель топографической поверхности.

    - Аналоговая модель топографической поверхности.

  - Обработка массивов метрической информации регулярной и аналоговой моделей топографической поверхности.

  - Построение регулярной и аналоговой модели топографической поверхности по результатам обработки цифровой топографической информации.

  - Построение горизонталей для регулярной и аналоговой моделей топографической поверхности по результатам обработки цифровой топографической информации.

  - Исследование влияния масштаба топографической карты, типа рельефа, картографической генерализации, точности получения цифровой топографической информации и густоты сеток на качество моделей топографической поверхности.

- Построение фрагмента цифровой карты.

  - Сканирование исходного картографического материала (карта масштаба 1:10000).

  - Привязка и трансформирование растрового изображения.

  - Создание объектов ситуации и рельефа в векторной форме.

  - Генерализация полученного фрагмента цифровой карты.

  - Сравнение полученных результатов.

- Выводы.

Заключение.

1.  ОПИСАНИЕ ЗАДАННОГО УЧАСТКА ТЕРРИТОРИИ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА

При описании по карте участка территории рекомендуется придерживаться следующей последовательности.

- Название и назначение карты.

- Содержание карты.

- математическая основа;

- рельеф;

- гидрография и гидротехнические сооружения;

- растительность и грунты;

- населенные пункты;

- пути сообщения;

- границы и политико-административное деление;

- промышленные, социально-экономические и культурные объекты.

- Оценка геометрической точности.

- Согласование карты с другими данными.

Описание по карте участка территории должно отвечать следующим требованиям.

- Логичность, упорядоченность и последовательность текста описания.

- Отбор и систематизация фактов.

- Введение в описание элементов сравнения, аналогии.

- Объективная оценка описываемых явлений или процессов.

- Четкая формулировка выводов и заключений.

2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И АНАЛИЗ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ

МАСШТАБОВ 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000

2.1.  Определение количества условных знаков и подписей на заданном участке топографической карты

Подсчет количества условных знаков и подписей:

- внемасштабные условные знаки;

- площадные условные знаки;

- линейные (полосные) условные знаки;

- подписи.

Результаты наблюдений сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Количество условных знаков, графическая нагрузка, энтропия, максимальная энтропия и избыточность информации

| Масштаб карты | Количество условных знаков |  |  |  |  |  | Графи-ческая нагрузка, зн/дм2 | Энтропия | Макси-мальная энтропия | Избыточ-ность инфор-мации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внемас-штабные | Площад-ные | Линей-ные (по-лосные) | Подписи | Всего | Получен-ные при генерали-зации |  |  |  |  |
| 1:10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1:100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.  Определение графической нагрузки на заданном участке топографической карты

Вычисление графической нагрузки l осуществляется по формуле (3.1)

l=nS ,                                                            (2.1)

где n – количество условных знаков;

S – площадь, на которой было определено это количество условных знаков.

Результаты вычислений сведены в таблицу 2.1.

2.3.  Вычисление энтропии, максимальной энтропии и избыточности информации

Вычисление энтропии Е осуществляется по формуле (2.2)

E=−i=1npilog2pi ,                                                  (2.2)

где pi=nin – вероятность i-го события;

ni – количество условных знаков (внемасштабных, площадных или линейных) или подписей на участке топографической карты масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000;

n – общее количество условных знаков и подписей участка топографической карты масштабного ряда 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.1.

Вычисление максимальной энтропии Етах осуществляется по формуле (2.3)

Emax=log2n .                                                    (2.3)

Результаты расчетов приведены в таблице 3.1.

Вычисление избыточности информации I осуществляется по формуле (2.4)

I=1−EEmax .                                                      (2.4)

Результаты расчетов приведены в таблице 2.1.

2.4.  Расчет количества условных знаков при генерализации картографического изображения

Расчет количества условных знаков n’i=1 при генерализации картографического изображения осуществляется по формуле (3.5)

n'i=1=niMiMi+1 ,                                                    (2.5)

где Mi и Mi+1 – знаменатели масштабов исходной и генерализованной карт соответственно.

2.5.  Исследование зависимости количества картографической информации от масштаба карты

2.6.  Исследование влияния факторов картографической генерализации

Необходимо описать влияние следующих факторов картографической генерализации.

- Назначение карты, ее тематика, тип.

- Масштаб карты.

- Особенность картографируемой территории (объекта).

- Изученность территории (объекта).

- Оформление карты.